DSJ-Z7产品技术参数

| ★设备工艺 | 设备结构为一体式设计，材质为高强度工程塑料，存储介质及电池全内置设计，无外接存储卡插槽与电池舱盖；设备外壳防护等级应符合GB4208-2008中IP68（防尘防水等级）的要求，抗跌落等级：≥3m； |
| --- | --- |
| ★外形尺寸 | 78L*54.8w*31.1(长×宽×高) |
| ★设备重量 | 重量≤125g；设备主体外表颜色为黑色，摄录键为红色重点提示 |
| ★显示屏 | 显示屏尺寸2.0寸，显示屏显示全场白测试信号时的最大亮度应≥705cd/m²，显示全场白和全场黑测试信号亮度值的比应大于等于1277:1 |
| ★镜头角度 | 内置摄像头视角170度 |
| ★视频分辨率 | H.264压缩格式2304×1296（30帧/秒）；1920×1080（30帧/秒）；1280×720（30帧或60帧/秒）；848×480（30帧或60帧/秒）压缩格式H.264 ，视频文档MP4；在电脑上通过视频播放软件读取出来的视频分辨率和帧数要与设备上视频分辨率相符 |
| ★照片分辨率 | 3400万（78088X4392），3200万（7552X4248），2300万（6400X3600），2000万（5120X3840），1600万（5376X3024），400万（2688X1512），保存为JPEG格式；在电脑上通过图片软件读取出来的照片尺寸要与设备上照片分辨率尺寸相符 |
| 红外夜视功能 | 内置8颗大功率红外灯，设备在开启夜视功能后可看清距离5米处人脸特征，并可看清距离10米处的人体轮廓； |
| ★开机即摄功能 | 设备在关机状态下按下摄像键可以开机并且自动开始记录视音频信息 |
| ★激光定位功能 | 内置激光光源，可实现定位功能； |
| ★ 照明功能 | 内置LED白光灯，可实现夜间照明 |
| ★重点视频标记 | 执法记录仪在拍摄过程中，通过按下相应按键，对此视频文件做标记； |
| 开机时间检测 | 记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间≤3秒; |
| ★一键切换 | 在录像或录音过程中可通过指定按键进行录音/录像文件的切换，切换后应自动保存已记录的录音/录像文件。 |
| 最大记录间隔时间 | 设备采用自动分段记录方式时，相邻两端间最大记录间隔时间应=0S； |
| 视频回放快进、快退功能 | 设备在本机进行视频回放时，应具有×2、×4、×8、×16 ×32、×64快进回放功能。 |
| 数码变焦功能 | 设备在取景预览模式和摄录模式下，可通过手动控制32倍数码变焦; |
| 屏幕亮度调节 | 可以通过相应键对屏幕亮度进行调节； |
| ★存储 | 设备可以选择内置16GB/32GB/64GB/128G |
| 录影模式 | 设备菜单里面可以选择开机自动/开机手动摄录 |
| 断电自动保存 | 执法仪在电量耗尽前，可自动保存摄录文件，然后关机； |
| 省电模式检验 | 具有关屏和休眠模式，其进入关屏和休眠模式的时间可设； |
| 快门/快门速度 | 电子快门/1/2-1/2000秒 |
| 抓拍功能 | 设备可在摄录过程中通过按下拍照键实现抓拍而不影响拍摄； |
| 连拍 | 设备在取景预览模式下，按下照相键，应能选择连续拍摄 5 / 10 / 20张连拍，连拍速度≥2张/秒； |
| 滤光片切换器 | 可切换镜头滤光片，适合白天、夜晚使用，红外自动切换 |
| ★自动/手动红外 | 支持在设备菜单里面选择夜视功能为自动或者手动 |
| 移动侦测 | 开启移动侦测功能后，当有物体移动时，执法记录仪可自动进行录像。 |
| USB接口 | Mini USB接口；USB 2.0 |
| ★内置锂电池 | 高容量锂电池，3.7V 3000mAh 1080P高清模式单块电池录像8小时不断电 |
| 充电时间 | 电池充电时间应小于等于3h |
| 时间校正功能 | 设备能通过管理软件自动与时间服务器同步时间，本机应不能修改时间 |
| 日志记录功能 | 设备应能对运行状态及操作进行日志记录，记录开关机时间、摄录时间、录音时间和照相等操作。日志记录应准确，日志的读取和清除只能通过系统管理软件操作完成； |
| ★数据安全管理 | 执法记录仪本身只能查看和回放执法视频、照片、录音，不能进行删除和修改，只有通过密码和专用数据线连接电脑后才可以拷贝、修改或删除。 |
| ★软件升级 | 将升级包文件导入执法记录仪存储介质，开机后可选择升级执法记录仪软件版本。 |
| 对讲机功能 | 支持拓展对讲机功能对讲送话 |
| 充电底座功能 | 支持充电底座充电同时读取数据方便快捷 |
| ★无线遥控功能 | 支持无线一键式录像、拍照、录音功能 |
| ★扩展功能 | 设备可扩展无线传输、3G传输功能和北斗GPS全球定位功能； |
| ★车载行车记录仪功能 | 支持车载支架，并实现打火开机自动录像实现车载行车记录仪取证、防碰瓷功能 |
| ★背夹 | 可实现360度水平旋转和180度垂直旋转； |
| ★单机证据管理软件 | 1、文件播放功能：通过专项网络，根据权限分配，在线播放，也可以下载到计算机，支持断点续传。 2、文件存储功能：可设定数据保存时间及单独某段视频保存时间。 3、文件检索功能：可根据接警号、执法仪编号等多重选择查找、播放、下载、管理所需音视频。 4、文件查看功能：可查看所有下级单位音视频文件,同级之间也可查看。 5、通过软件设置，修改ID号码，警员编号，登录密码。 6、在电脑上通过软件直接将设备里面的内容上传到服务器。 |